В ходе проверки шахтоуправление «Восточное», установлено, что численность работников 757 человек, в том числе 261 заняты непосредственно на подземных работах. Объем добычи угля в 2009г составил 1187,116 тыс. тонн.

Минимальный объем финансирования мероприятий по охране труда, который должен выделяться в соответствии с нормами, установленными статьей 226 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции составил в 2005г-500 тыс. руб., 2006г.-491 тыс. руб., 2007-548 тыс. руб., 2008г.-621 тыс. руб., 2009-625 тыс. руб.

Фактический же объем финансирования мероприятий по охране труда (в динамике за период 2005 – 2009 г.г.) составил: 2204,783 тыс. руб., 21320,04 тыс. руб., 42561 тыс. руб., 66210,7 тыс. руб., 47585,63 тыс. руб.

В целях устранения воздействия на рабочих опасных и вредных производственных факторов в шахтоуправление «Восточное»  выполнено следующее:

- проведена аттестация рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда;

-  в текущем году ликвидирована концевая откатка (наиболее травмоопасная)  в подземных горных выработках. Теперь доставка оборудования и материалов осуществляется дизелевозами во взрывозащищенном исполнении;

-  взрывные работы переданы на подряд специализированной организации;

- подземные горные выработки оснащены системой оповещения людей об аварии «Радиус-2»;

- подземные горные выработки оборудованы системой аэрогазового контроля и аэрогазовой защиты «Микон»;

- построена ливневая канализация и очистные сооружения очистки сточных вод промплощадки;

- в текущем году планируется ликвидировать шахтный водоотлив и перейти к скважинному водопонижению.

В ходе проверки фактической указанных мероприятий установлено, что они все реализованы, кроме этого на основании материалов по аттестации рабочих мест,  на предприятиях  был разработан План мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, который поэтапно выполняется,  в  том числе в 2011 году планируется оборудовать подземные горные выработки системой обнаружения и поиска застигнутых аварией людей;

Фактический объем средств, израсходованных в рамках финансирования предупредительных мер по снижению уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации (в динамике за период  2005 – 2009 г.г.) составил: шахтоуправление «Восточное» вошло в состав ОАО «Приморскуголь» с 01.01.2005г. (до этого предприятие было ООО «Гидрошахта Липовецкая экспериментальная») поэтому в 2005 году финансовые средства на предупредительные меры по  снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости ФСС не выделялись.

645,39 тыс. руб., 464,89 тыс. руб.,1104 тыс. руб., 1340 тыс. руб., 1635 тыс. руб.

За счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации мероприятий по охране труда (по отчетным данным работодателя и фактически реализованных) осуществлялось:

- Приобретение средств индивидуальной защиты;

- Приобретение вентиляционного оборудования для снижения загазованности и запыленности по результатам аттестации рабочих мест.

-Приобретение путевок.